Beskrivelse renovering av hybelhus til leilighetsbygg Kvilhaugveien 41 for Nesna Kommune

Om

Utvendig bindingsverk måler huset 10,05x8,90 m. Bygget er i to etasjer med utvendig tilkomst til 2.etg.

Bygget er oppført i 1998??(sjekk dette) og består av 6" bindingsverk, asfaltplater, stående lekter og liggende dobbeltfals bordkledning. Takkonstruksjonen er luftet saltak 18 grader med W-takstoler, tro og pappshingel til tekke.

Tidligere har hver etasje inneholdt 4 hybelleiligheter. Disse planlegges nå ominnredet til en leilighet i hver etasje. Hver av disse leilighetene er planlagt med to soverom, kombinert bad og vaskerom, bod og åpen stue/ kjøkkenløsning, se vedlagte plantegninger.

Tilkomst til 2.etg skjer pr i dag fra utvendige trapper på øst og vestsiden av bygget. Trappen på vestsiden skal bygges om slik at den i fremtiden skal fungere som balkong for leiligheten i 2.etg.

Generelt

Tilbud leveres som totalentreprise der hovedentreprenøren besørger underleverandører i de nødvendige fag. Kostnader for og administrering av underleverandører skal inngå i hovedentreprenørens tilbud.

Tilbyder er ansvarlig for beregning av masser samt at beregnede mengder rekker til utførelse av jobben.

Krav i TEK 17 er også tilbyders ansvar at disse oppfylles.

I forbindelse med ombygging må det søkes bruksendring for bygget. Nesna Kommune sørger selv for denne søknaden samt kostnader knyttet til dette.

Råbygg/ konstruksjon

Alle vinduer i bygget skal byttes med nye vinduer i samme størrelse, 2 stk nye ytterdører på østside og 2 stk nye verandadører på vestside. Det blir også 4 stk nye vinduer med mål M10x21 som settes inn hvor det i dag er ytterdører. All bordkledning og luftelekter byttes samt det skal etableres ny vindsperre på eksisterende asfaltplater. I forbindelse med dette arbeidet skal det etableres musebånd nederst og øvrige luftespalter så som i raftekasser og lignende dekkes med perforerte alumininiums beslag slik at fugler og innsekter ikke får tilgang til åpninger bak kledning og i kasser.

Kledning under kasser både i gavler og på langsider samt vindski og forkantbord byttes også. Tak re tekkes med ny pappshingel og takrenner med nedløp byttes.

Alle beslag i forbindelse med vindu og tak byttes.

På vestside rives eksisterende trapp med repos og ny balkong med samme mål som dagens trapp etableres. På vestside skal trapp beholdes men da vegg utvendig skal renoveres er det nok eklest å fjerne trappa for så å etablere ny.

Innvendig må delvis bærevegger i 1.etg fjernes, disse må erstattes med limtrebjelker samt det må etableres bæresøyle under en bjelke. Se vedlagt tegning.

Yttervegger innvendig er ferdig isolert men det skal monteres ny dampsperre og vegger skal på fores med 48x48. I dette sjikt skal ny el installasjon etableres.

I 1.etg må det påregnes oppskjæring og gjennstøping av ca 10m2 betonggulv. Dette for etablering av avløpsrør til kjøkkenvask og oppvaskmaskin samt endring av avløpsrør og sluk på baderom.

Det er også nødvendig med oppskjæring av ca 1x1m gulv i stue for etablering av søylefundament under ny limtresøyle.

I himling i 2.etg er det 20cm isolasjon, det skal etterisoleres på overside med 5cm «sort sydd matte». For øvrig i himling i 2.etg skal det monteres ny dampsperre samt nye lekter og himlingsplater. Isolasjon i bjelkelag er fjernet så her må monteres ny isolasjon og lekter for ny himling henges i lydbøyler.

På gulv i 2.etg er det montert gulvplater av 22mm sponplater. Det må påregnes noe flikking på plater siden avløpsrør og sluker i gulv blir flyttet. På gulv skal det monteres tykt lyddempende gulvbelegg slik at det blir minst mulig lydgjennomgang til 1.etg.

Det etableres ventilasjonsanlegg i leiligheter, aggregat monteres på bod som tegning viser. Ett anlegg i hver leilighet.

Beskrivelse rom, gjelder samme for begge etasjer.

Soverom

Himling: Ferdig malte himlingsplater.

Vegger: plater med malerstrie, byggherre står fritt til å velge farge.

Gulv: belegg av slitesterk kvalitet. I 2.etg lyddempende belegg.

El: Taklys, 4 stk doble stikkontakter og panelovn

Øvrig innredning: Dobbelt garderobeskap

Bod:

Himling: Ferdig malte himlingsplater.

Vegger: plater med malerstrie, byggherre står fritt til å velge farge.

Gulv: belegg av slitesterk kvalitet. I 2.etg lyddempende belegg.

El: Taklys og 2 stk doble stikkontakter

Vindfang:

Himling: Ferdig malte himlingsplater.

Vegger: plater med malerstrie, byggherre står fritt til å velge farge.

Gulv: belegg av slitesterk kvalitet. I 2.etg lyddempende belegg. Belegg må tåle en del fuktighet.

El: Taklys og 2 stk doble stikkontakter

Øvrig innredning: Dobbelt garderobeskap samt garderobehylle for henging av klær på kleshengere bredde ca 80cm som tegning viser

Kjøkken:

Himling: Ferdig malte himlingsplater.

Vegger: plater med malerstrie, byggherre står fritt til å velge farge. Sprutplater over kjøkkebenk.

Gulv: belegg av slitesterk kvalitet. I 2.etg lyddempende belegg.

El: Taklys og 4 stk doble stikkontakter over kjøkkenbenk samt stikkontakter for kjøleskap/ fyseskap, ventilator og komfyr.

Øvrig innredning: Kjøkkeninnredning som tegning viser med kjøkkenøy/ spiseplass. Kjøkkeninnredning av god kvalitet med slette fronter og laminert benkeplate. Kjøkkentegning skal fremlegges byggherre for godkjenning før bestilling. Hvitevarer skal inngå i kjøkken med 1 stk kjøleskap høyde ca 1,8m, 1 stk fryseskap med høyde ca 1,8m, oppvaskmaskin, komfyr og ventilator. Ventilator kobles til styring av ventilasjonsanlegg.

Bad:

Himling: Ferdig malte himlingsplater.

Vegger: Baderomsplater. Fibo trespo eller tilsvarende.

Gulv: Baderomsbelegg med oppbrett på vegger.

El: Taklys, 1 stk dobbel stikkontakt samt nødvendige kontakter for vaskemaskin, tørketrommel og uttak/ kontakt for bereder.

Øvrig innredning: Dusjkabinett 90x90cm, baderomsinnredning 120cm, gulvmontert toalett og varmvannsbereder 200l samt opplegg for vaskemaskin.

Stue:

Himling: Ferdig malte himlingsplater.

Vegger: plater med malerstrie, byggherre står fritt til å velge farge. Sprutplater over kjøkkebenk.

Gulv: belegg av slitesterk kvalitet. I 2.etg lyddempende belegg.

El: Spottskinne i tak med dimmer, 4 stk doble stikkontakter samt to enkle stikkontakter ved tak.

Øvrig innredning: Varmepumpe som dekker stue, kjøkken og vindfang hvor utedel monteres på sørvegg på bakkenivå på betongfundament.